重庆大学本科学生专业综合课程设计任务书

| 课程设计题目 |  | LDO的Bandgap Voltage Reference模块设计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 光电工程学院 |  | 专业 |  | 电子科学与技术1班 | 年级 | 2009 |
| 1．电路结构如图所示。 图1 REF模块电路图 带隙电压基准源为其它单元电路模块提供一个与电源和工艺无关、受温度变化影响极小的基准电压。在2.7V~6.0V的电压范围及全温范围内，基准源的输出VREF始终在1.2V左右。 图2 软启动模块电路 该模块是具有自偏置功能的带隙基准启动电路。芯片刚上电时，该模块开始工作，并通过信号线SU_REFB给基准模块的一个电容充电，使基准电路工作起来。当基准电压达到一定值（1.2V左右），输出信号SU_REFB被关闭，随后该模块停止工作。 2．设计要求： （1）根据所提供的电路架构，利用EDA软件（如OrCAD）进行电路前仿真，要求满足性能指标如下： - 1）从芯片电特性指标看出，全电压范围内变化小于3.5mV； - 输入等于3V时，全温范围内要求基准变化小于6mV； - 电压工作范围VIN=2.7V~6.0V； 要求给出相应的器件参数，如MOS器件宽长比等。 （2）利用版图设计软件（如L-Edit）进行版图设计，要求版图满足相应设计规范及相应性能指标，并从版图中提取T-Spice文件； （3）根据从版图中提取的参数，用T-Spice软件对电路进行后仿真，并与前仿真性能指标相比对； （4）撰写设计报告、答辩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生应完成的工作: （1）根据所提供的电路架构，利用EDA软件（如OrCAD）进行电路前仿真，给出相应的器件参数，如MOS器件宽长比等。 （2）利用版图设计软（件如L-Edit）进行版图设计，要求版图满足相应设计规范及相应性能指标，并从版图中提取T-Spice文件； （3）根据从版图中提取的参数，用T-Spice软件对电路进行后仿真，并与前仿真性能指标相比对； （4）撰写设计报告、答辩。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前资料收集情况（含指定参考资料）： [1] 毕查德·拉扎维著，陈贵灿等译．模拟CMOS性集成电路设计[M].西安：西安交通大学出版社.2003. [2] 孙润等. TANNER集成电路设计教程[M]. 北京：希望电子出版社. 2002. [3] 吴建辉. CMOS模拟集成电路分析与设计[M]. 北京：电子工业出版社. 2004. [4] 廖裕评，陆瑞强. 集成电路设计与布局实战指导[M]. 北京：科学技术出版社. 2004. [5] 姜岩峰. 现代集成电路版图设计[M]. 北京：化学工业出版社. 2010. [6] 陈中建. CMOS电路设计布局与仿真[M]. 北京：机械工业出版社. 2006. [7] 施敏.半导体器件物理与工艺[M].苏州：苏州大学出版社.2002. [8] 聂神怡.DC_DC开关电源芯片技术研究.成都：电子科技大学硕士论文.2006. [9] 张建人.MOS集成电路分析与设计基础[M].北京：北京出版社.1994. [10] PAULR GRAY.模拟集成电路的分析与设计[M].北京：高等教育出版社.2005. [11] JohnP.Uyemura(著)，周润德(译).超大规模集成电路与系统导论[M].北京：电子工业出版社.2004. |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程设计的工作计划： (1) 2012.9.3～2012.9.16（第1、2周）：熟悉L-Edit和T-Spice软件；按照给出的设计要求和参数，完成电路的前仿真。 (2)2012.9.17~2012.9.23（第3周）：对设计的电路进行版图设计，并从版图中提取T-Spice文件；并根据从版图中提取的参数，用T-Spice软件进行仿真。将仿真结果与前仿真结果进行比较，如不满足设计指标要求，则修改版图，再提取参数、仿真比对，直到满足需要为止。 (3) 2012.9.24.～2012.9.30（第4周）：撰写设计报告，答辩；提交符合规范的设计报告。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务下达日期 2012 年 9 月 3日 |  |  |  | 完成日期 年 月 日 |  |  |  |
| 指导教师 （签名） |  |  |  | 学 生 （签名） |  |  |  |

说明：1、学院、专业、年级均填全称，如：光电工程学院、测控技术、2009。

2、本表除签名外均可采用计算机打印。本表不够，可另附页，但应在页脚添加页码。